11 TEMMUZ 2005 TARİHLİ VE 25872 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

EK : GÜMRÜK LABARATUVARLARINDA SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) NIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEM VE ANALİZLER TABLOSU

| NO | İŞLEMLER/ANALİZLER | AÇIKLAMALAR | KAYNAKLAR | OTOGAZ | KARIŞIM LPG | TİCARİ PROPAN | TİCARİ BÜTAN | ÖZEL HİZMET PROPANI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LPG NUMUNE SAHİBİ VE ADRESİ : |  |  | + | + | + | + | + |
| 2 | NUMUNE ADI VE TARİFİ : |  |  | + | + | + | + | + |
| 3 | MENŞEİ : |  |  | + | + | + | + | + |
| 4 | RAPOR TARİHİ: |  |  | + | + | + | + | + |
| 5 | NUMUNE ALMA TARİHİ : |  |  | + | + | + | + | + |
| 6 | AÇIKLAMALAR : |  |  | + | + | + | + | + |
| 7 | KOMPOZİSYON : |  | EN ISO 27941 | + | + | + | + | + |
| 8 | YOĞUNLUK : |  | ISO 3993, EN ISO 8973 | + |  |  |  |  |
| 9 | MOS MOTOR OKTAN SAYISI : | ASGARİ 89 | TS EN 589 | + |  |  |  |  |
| 10 | TOPLAM DİEN MUHTEVASI (1.3 BÜTADİEN DAHİL) : % MOL | AZAMİ 0,5 | EN 27941 | + | + | + | + | + |
| 11 | BUHAR BASINCI (GÖSTERGE, 40 C DE) : kPa | AZAMİ 1550 | EN ISO 4256 EN ISO 8973 | + | + | + | + | + |
| 12 | BUHAR BASINCININ, GÖSTERGE, ASGARİ 150 kPa OLDUĞU SICAKLIK : | AZAMİ | EN ISO 8973 | + | + |  |  | + |
|  | TİP A : | AZAMİ -10 | EN ISO 8973 |  |  |  |  |  |
|  | TİP B : | AZAMİ -5 | EN ISO 8973 |  |  |  |  |  |
|  | TİP C : | AZAMİ 0 | EN ISO 8973 |  |  |  |  |  |
|  | TİP D : | AZAMİ +10 | EN ISO 8973 |  |  |  |  |  |
|  | TİP E : | AZAMİ +20 | EN ISO 8973 |  |  |  |  |  |
| 13 | SU MUHTEVASI : | 0 C DE YOK | TS EN 589 | + | + | + | + | + |
| 14 | KOKU : | ALT PARLAMA SINIRININ % 20’ SİNDE AYIRTEDİLEBİLEN VE HOŞ OLMAYAN KOKU | TS EN 589 | + | + | + | + | + |
| 15 | UÇUCULUK : |  | EN ISO 27941 |  | + | + | + | + |
|  | C2 HİDROKARBONLARI : %, MOL/MOL, AZAMİ |  | EN ISO 27941 |  |  |  |  |  |
|  | C4 HİDROKARBONLARI : %, MOL/MOL, AZAMİ |  | EN ISO 27941 |  |  |  |  |  |
|  | C5 HİDROKARBONLARI : %, MOL/MOL, AZAMİ |  | EN ISO 27941 |  |  |  |  |  |
| 16 | DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR : %, MOL/MOL |  | EN ISO 27941 |  | + | + | + | + |
| 17 | KÜTLECE SAFLIK ORANI : | KÜTLECE % ASGARİ | EN ISO 27941 |  | + | + | + | + |
|  | TİCARİ PROPAN : | 95 | EN ISO 27941 |  |  |  |  |  |
|  | TİCARİ BÜTAN : | 95 | EN ISO 27941 |  |  |  |  |  |
|  | KARIŞIM LPG : | 95 | EN ISO 27941 |  |  |  |  |  |
|  | ÖZEL HİZMET PROPANI : | 98 | EN ISO 27941 |  |  |  |  |  |

(+) YAPILMASI ZORUNLU İŞLEM VE  ANALİZLER